# 0，RV32I

·  RV：RISC-V。

·  32：通用寄存器宽度为 32 位。

·  I：基础整数指令集。

规范规定的指令编码格式：规定一条 32 位指令里面，哪些位放寄存器地址，哪些位放立即数。

存储器采用字节地址：地址每加 1，向后移动 1 字节，也就是 8 位。一个 32 位数据占 4 字节。

常见的格式有下面六种：

| 格式 | 我们项目中的指令 | 可以这样理解 |
| --- | --- | --- |
| R 型 | ADD、SUB、AND、OR、XOR | 两个寄存器参与运算 |
| I 型 | ADDI、LW、JALR | 带一个 12 位立即数 |
| S 型 | SW | 向存储器写数据 |
| B 型 | BEQ、BNE | 满足条件时跳转 |
| U 型 | LUI | 提供结果的高 20 位 |
| J 型 | JAL | 跳转并保存返回地址 |

各个指令的意思：

LUI：设置一个数的高 20 位，它把指令里的 20 位立即数放在结果高位，低 12 位补零，不读取 x1 的旧值，也不保留原来的低 12 位。CPU 把这个结果写入 x1。

funct3、funct7 不是我自行划分的，是 RISC-V 规范规定的。

这里一定要区分：

| 内容 | 谁规定的 |
| --- | --- |
| opcode、funct3、funct7 的位置和编码 | RISC-V 规范 |
| TYPE_ADD = 4'd1 等内部编号 | 我们自己 |
| alu_op = 3'b000 表示加法 | 我们自己 |

| 指令 | 格式 | opcode [6:0] | funct3 [14:12] | funct7 [31:25] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | R | 0110011 | 000 | 0000000 |
| SUB | R | 0110011 | 000 | 0100000 |
| AND | R | 0110011 | 111 | 0000000 |
| OR | R | 0110011 | 110 | 0000000 |
| XOR | R | 0110011 | 100 | 0000000 |
| ADDI | I | 0010011 | 000 | — |
| LUI | U | 0110111 | — | — |
| LW | I | 0000011 | 010 | — |
| SW | S | 0100011 | 010 | — |
| BEQ | B | 1100011 | 000 | — |
| BNE | B | 1100011 | 001 | — |
| JAL | J | 1101111 | — | — |
| JALR | I | 1100111 | 000 | — |

指令识别编码表

— 表示该指令没有这个功能字段，译码时不能用该位置限制指令。

| 指令 | 格式 | opcode [6:0] | funct3 [14:12] | funct7 [31:25] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | R | 0110011 | 000 | 0000000 |
| SUB | R | 0110011 | 000 | 0100000 |
| AND | R | 0110011 | 111 | 0000000 |
| OR | R | 0110011 | 110 | 0000000 |
| XOR | R | 0110011 | 100 | 0000000 |
| ADDI | I | 0010011 | 000 | — |
| LUI | U | 0110111 | — | — |
| LW | I | 0000011 | 010 | — |
| SW | S | 0100011 | 010 | — |
| BEQ | B | 1100011 | 000 | — |
| BNE | B | 1100011 | 001 | — |
| JAL | J | 1101111 | — | — |
| JALR | I | 1100111 | 000 | — |

# 1，ALU算数模块

## 【模块功能】

32 位组合逻辑 ALU，支持加、减、按位与、按位或、按位异或

## 【接口定义】

a、b` 为 32 位输入；`alu_op` 为 3 位选择信号；`result` 为 32 位输出            |

## 【操作选择】

记录 `alu_op` 的五种运算编码，以及其他编码输出 0

## 【实现要点】

使用 `always @(*)`、阻塞赋值 `=`；通过 `default` 完整赋值，避免锁存器；运算结果保留低 32 位

| 测试 | 运算 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 加法超出 32 位 | FFFFFFFF + 1 | 00000000 |
| 减法得到负数 | 0 - 1 | FFFFFFFF |
| 互补位按位与 | AAAAAAAA & 55555555 | 00000000 |
| 互补位按位或 | AAAAAAAA ¦ 55555555 | FFFFFFFF |
| 相同数据异或 | AAAAAAAA ^ AAAAAAAA | 00000000 |
| 默认分支 | alu_op = 5、6、7 | 均为 00000000 |

## 【测试方法】

使用 `tb_alu.v` 提供输入，先查看波形，再用 `!==` 自动检查结果

## 【测试结果】

每个用例写明输入、预期结果、实际结果和是否通过

# 2，寄存器堆模块

## 【模块功能】

·  有 32 个寄存器，每个 32 位。

·  可以同时读取两个寄存器，供 ALU 的 a、b 使用。

·  每个时钟上升沿最多写入一个寄存器，只有写使能 we = 1 时才写。

·  x0 读取恒为 0，禁止写入。

“组合读取、时钟上升沿写入”：读地址改变后，读数据随组合逻辑更新；写入要等时钟上升沿。

## 【对于整个项目的作用】

## 【测试结果】

寄存器堆通过复位、双端口读取、写禁止、x0 保护、同地址读写、全部寄存器地址读写及运行中异步复位测试；仿真于 1601 ns 输出 PASS。

# 3，译码器模块（decorder）

## 【模块功能】

译码器只负责识别指令，真正执行需要寄存器堆、ALU、存储器和 CPU 控制逻辑配合。

## 【接口定义】

| 信号 | 方向、位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| inst | 输入，32 位 | 当前指令机器码 |
| rs1_addr | 输出，5 位 | 第一个源寄存器地址 |
| rs2_addr | 输出，5 位 | 第二个源寄存器地址 |
| rd_addr | 输出，5 位 | 目的寄存器地址 |
| instr_type | 输出，4 位 | 识别出的是哪条指令 |
| illegal | 输出，1 位 | 1 表示不支持或非法的指令 |

## 【操作选择】

| 编号 | 指令 | 编号 | 指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无效 | 7 | LUI |
| 1 | ADD | 8 | LW |
| 2 | SUB | 9 | SW |
| 3 | AND | 10 | BEQ |
| 4 | OR | 11 | BNE |
| 5 | XOR | 12 | JAL |
| 6 | ADDI | 13 | JALR |

instr_type 是我们自己定义的内部指令分类编号。13 条指令加一种无效状态，用 4 位就能表示：

## 【实现要点】

| 位的位置 | 取出的内容 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| [31:20] | 000000000011 | 立即数为 3 |
| [19:15] | 00001 | 源寄存器为 x1 |
| [14:12] | 000 | 功能码，用来进一步区分指令 |
| [11:7] | 00010 | 目的寄存器为 x2 |
| [6:0] | 0010011 | 主操作码 |

# 4，指令寄存器模块（instr_rom）

PC 是 CPU 中独立的寄存器，不是 x1～x31 中的一个，也不是一块 RAM。

# 5，PC寄存器模块（PC_REG）

PC 寄存器只负责保存 PC，不在模块内部决定 +4 或跳转

# 6，control_unit模块

| 指令 | ALU输入B | ALU操作 | 寄存器写 | 内存写 | 写回来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | rs2 | 加 | 1 | 0 | ALU |
| SUB | rs2 | 减 | 1 | 0 | ALU |
| AND | rs2 | 与 | 1 | 0 | ALU |
| OR | rs2 | 或 | 1 | 0 | ALU |
| XOR | rs2 | 异或 | 1 | 0 | ALU |
| ADDI | imm | 加 | 1 | 0 | ALU |
| LUI | 不使用 | 不使用 | 1 | 0 | immediate |
| LW | imm | 加 | 1 | 0 | data RAM |
| SW | imm | 加 | 0 | 1 | 不写回 |
| BEQ | 不重要 | 不重要 | 0 | 0 | 不写回 |
| BNE | 不重要 | 不重要 | 0 | 0 | 不写回 |
| JAL | 不重要 | 不重要 | 1 | 0 | PC+4 |
| JALR | imm | 加 | 1 | 0 | PC+4 |
| INVALID | 不重要 | 不重要 | 0 | 0 | 不写回 |

# 7，data_ram模块

## 【模块功能】

它是一个容量为 1 KiB 的数据存储器：

- 256个存储单元；

- 每个存储单元32位，也就是4 Byte；

- 支持 LW读取；

- 支持 SW写入；

- 时钟上升沿写入；

- 组合逻辑读取；

- 异步低电平复位；

- 只允许4字节对齐地址。

# *总【接口定义】

| 模块 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| alu | a[31:0]、b[31:0]、alu_op[2:0] | result[31:0] |
| regsfile | sys_clk、sys_rst_n、wen、waddr[4:0]、wdata[31:0]、raddr1[4:0]、raddr2[4:0] | rdata1[31:0]、rdata2[31:0] |

# *总【行为约定】

- ALU 是组合逻辑，操作选择仍为 000 加、001 减、010 与、011 或、100 异或。

- 寄存器堆是组合读取、上升沿写入，低有效异步复位清零，x0 读零禁写。

- 时序模块统一使用 sys_clk、sys_rst_n。

# *总【问题与修正】

- 遗漏 `endcase`

- 测试输入误声明为 `wire`

3，资源爆掉了（在instr_rom）

【问题描述】Error: Quartus II 64-Bit Fitter was unsuccessful. 2 errors, 3 warnings

Error: Peak virtual memory: 5361 megabytes

Error: Elapsed time: 00:00:38

Error: Total CPU time (on all processors):

Error: Peak virtual memory: 5361 megabytes

Error: Elapsed time: 00:00:38

Error: Total CPU time (on all processors):

Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 13 warnings

【解决方案】核心问题不是instr_rom，而是：综合成功了，但芯片资源放不下。

真正导致失败的是：

Error (170012): Fitter requires 681 LABs,

but the device contains only 645 LABs

Error (171000): Can't fit design in device

也就是你的设计需要681个LAB，但EP4CE10只有645个。

为什么资源这么大

主要是data_ram.v中的异步复位清空：

for (i = 0; i < MEM_DEPTH; i = i + 1)

mem[i] <= 32'd0;

你的RAM是：

256 × 32 = 8192 bit

因为要求异步复位清除所有存储单元，Quartus很难把它识别成FPGA内部的M9K存储器，只能用大量寄存器和逻辑单元实现，所以资源爆掉了。

日志也显示：

Implemented 15357 logic cells

但EP4CE10只有大约一万个逻辑单元。

另外几个问题

- Quartus工程中加入了所有测试平台：

sim/tb_pc_reg.v

sim/tb_control_unit.v

sim/tb_data_ram.v

sim/tb_instr_rom.v

...

测试平台只用于ModelSim，不应该加入Quartus综合工程。请在Quartus的Files列表中移除所有sim/tb_*.v，但不要删除硬盘文件。

- 你的文件叫：

tb_instr_rom.v

但内部模块实际是：

module tb_cpu_top;

它已经不是instr_rom的单模块测试平台了，应该把文件重命名为：

tb_cpu_top.v

这不是本次资源溢出的原因，但名称必须整理。

- 顶层直接输出了四组32位信号：

pc

inst

alu_result

wb_data

加上时钟和复位，一共有130个FPGA引脚：

Critical Warning: No exact pin location assignments for 130 pins

这些信号适合仿真，但不适合直接全部接到真实FPGA引脚。上板时需要再写一个fpga_top.v，只保留：

sys_clk

sys_rst_n

led

CPU的32位信号留在芯片内部。

- 缺少时序约束文件：

Critical Warning: MCU.sdc file not found

这不是当前失败的直接原因，但正式上板前必须添加时钟约束。

现在应该怎么做

如果你目前只是验证13条指令，先不要跑Quartus Fitter，直接在ModelSim运行tb_cpu_top。

等整机仿真通过后，再按这个顺序处理上板：

- 移除Quartus工程中的所有测试平台文件

- 修改data_ram，不要复位清空整个RAM

- 创建板级顶层fpga_top.v，避免引出128个调试引脚

- 添加引脚约束和MCU.sdc

- 重新综合

所以目前可以确认：CPU和ROM代码已经通过Analysis & Synthesis，失败发生在FPGA布局布线阶段，原因是资源不足。

# 8，遇到的问题

1，资源不够用

2，建立时间出现违例

# Q&A

## [Q1]为什么要设置同时读两个寄存器，多一些或者只读一个不行吗

[A1]可以只读一个，也可以同时读更多。我们选两个读端口，是因为这个 CPU 的许多指令一次需要两个源操作数。

例如：

add x3, x1, x2

意思是 x3 = x1 + x2。执行时：

端口	地址	读出的数据

读端口 1	raddr1 = 1	x1 的值，送给 ALU

读端口 2	raddr2 = 2	x2 的值，送给 ALU

ALU 就能同时拿到两个数，完成加法。这两个端口可以选择任意寄存器，也可以同时读取同一个寄存器。

如果只有一个读端口，也能完成，但需要分两步：

先读 x1，把数据保存在一个临时寄存器里。

再读 x2，将它与保存的 x1 数据送给 ALU。

这样能减少读端口的选择逻辑，但需要增加执行步骤、临时存储和控制逻辑。我们的多周期 CPU 可以采用这种设计，不过当前方案选择两个读端口，让取操作数更直接。

如果设置三个、四个读端口，也可以。 但我们选定的这 13 条指令，每条最多需要读取两个通用寄存器，多出来的端口没有用处，还会增加选择逻辑和连线。

因此，本项目采用 “两个读端口、一个写端口”：一次最多取两个源操作数，再把一个结果写回。像 ADDI 只需要读一个寄存器时，另一个读端口的数据不用即可。