# RISC-V MCU 模块设计与验证记录

v2_mcu 最终阶段    23项回归与50 MHz实现记录

## 1 当前版本与记录用途

本记录按v2_mcu当前源码整理模块接口、执行时序、外设集成、仿真结果和FPGA复现方法。第一版CPU的基础原理和资源及时序问题保留为历史经验；当前完成范围已经扩展为GPIO、Timer、UART TX/RX和本地Timer中断。

| 阶段 | 实现状态 |
| --- | --- |
| v1_cpu | 13条基础指令、同步RAM、多周期执行、LED心跳及完成指示 |
| GPIO阶段 | MMIO GPIO、输入同步、12项回归 |
| UART RX阶段 | Timer轮询、双向串口、ASCII 0/1，21项回归 |
| 当前最终阶段 | Timer中断、6项CSR地址、CSRRW/CSRRS/MRET，23项回归 |

工作工程使用v2_mcu/Qproject/MCU.qpf，顶层fpga_top默认ROM_PROGRAM=5。本机ModelSim重跑23项全部通过；最终Fitter使用3576个逻辑单元与1个M9K；内部已约束路径最差setup +0.712 ns、hold +0.179 ns。上板通过状态沿用项目对话中的已确认实测。

## 阅读与证据

基础模块见第2章；CPU周期见第3章；外设与中断见第4–6章；23项结果和实现数据见第7–8章；排错和复现见第9–10章。第11章保留常见设计问答，第12章保留基础程序说明。

最新版的功能结果以verification/final_regression.log为依据，旧tb_*.log保留作早期记录。完整实现报告仍为既有Quartus结果；本次只重跑RTL功能仿真，没有重新布局布线或上板。

# 2 基础模块的功能与实现

## ALU

alu.v是32位组合逻辑，输入a、b各32位，alu_op为3位，输出result为32位。000加、001减、010与、011或、100异或，其余输出0。always @(*)使用阻塞赋值并完整覆盖default，避免锁存器。FFFFFFFF+1截为0，0-1为FFFFFFFF；按位运算不能写成逻辑&&或||。tb_alu本次16项检查通过。

## 寄存器堆

regsfile.v为32×32位，两路组合读、一路上升沿写。wen且waddr非0才写；读地址0直接返回0。低有效异步复位清通用寄存器。读写同地址时沿前为旧值，非阻塞更新后为新值；它与同步RAM的旧数据读写规则不同。两读端口对应ADD的两个操作数，也对应SW的基地址与存储数据；5位编号只表示0–31。tb_regsfile通过，未打印统一checks。

## 译码与内部编码

decoder.v提取rs1、rs2、rd并联合检查opcode、funct3、funct7。R型必须区分ADD/SUB；立即数字段不能被当作funct7额外限制。内部instr_type为4位：基础指令1–13、CSR为14、MRET为15、无效0。SYSTEM分支只接受六个CSR地址的CSRRW/CSRRS和完整MRET编码。tb_decoder的57项主要覆盖基础译码；CSR/MRET的控制及行为另由控制、CSR和中断测试覆盖。

## 立即数生成

imm_gen.v组合生成I/S/B/U/J立即数。I/S符号扩展12位；B/J拼接低位0后已是字节偏移，不应在CPU再左移。U型低12位补0。负1扩展为FFFFFFFF。tb_imm_gen本次101项通过。

## 控制单元

control_unit.v根据类型产生reg_wen、mem_wen、alu_src_imm、alu_op和wb_sel，不负责实际FETCH/EXEC相位。写回来源为ALU、MEM、IMM、PC+4；CSR借用ALU类写回编码，但cpu_top实际选择csr_rdata。MRET不写通用寄存器。实际提交还需exec_phase、illegal、take_irq和load_wait门控。tb_control_unit本次19项通过。

# 3 CPU取指与访存时序

## PC与指令ROM

pc_reg只保存PC，由cpu_top产生pc_d。FETCH保持PC；提交或中断入口才更新。组合instr_rom以完整字节地址查表，未列地址和复位时返回00000013。真正的指令寄存器是cpu_top的inst_reg，调试inst端口输出锁存指令。当前ROM不是2 KiB同步存储器，Visio旧图中的ROM时钟标注不代表实际接口。

## 两相执行与四拍LW

最终实现的exec_phase每拍翻转。普通指令经过FETCH与EXEC共2拍；LW需要两个EXEC沿，其间还有FETCH，合计4拍。第一版“普通2拍、LW3拍”只适用于v1_cpu，不能沿用到当前v2_mcu。

| 阶段 | 状态与动作 |
| --- | --- |
| FETCH | exec_phase=0，锁存rom_inst；PC保持；禁止架构写入 |
| LW首次EXEC | 发load_req；锁存load_addr/load_target；load_wait置1，保持PC |
| LW等待FETCH | 同PC重取LW，外设读结果刷新，禁止rd写 |
| LW第二次EXEC | 按load_target选数据写rd；PC+4；load_wait清0 |

读目标编码为0 RAM、1 GPIO、2无效、3 Timer、4 TX、5 RX。保存目标和地址避免用变化后的组合地址解释延迟读响应。ram_sel同时检查完整高位和4字节对齐，外设先按4 KiB区域选择，再由模块核对精确寄存器地址。

## 写入与地址更新

regfile_wen要求exec_phase、合法、没有take_irq；LW再要求load_wait。SW只在EXEC产生请求。Timer/TX写地址和数据先暂存，下一FETCH沿提交；FETCH期间旧指令不会再次触发架构写入。分支比较使用rs1_data==rs2_data，JAL/JALR返回PC+4，JALR仅清目标bit0。

不支持指令禁止写副作用后按控制顺序前进，非法数据访问读0/写忽略。系统没有原规格草稿中的故障停机状态。修改周期、返回数据或写门控后，应重跑对应整机和外设测试，不能仅检查组合控制表。

# 4 RAM GPIO与Timer模块

## 同步数据RAM

data_ram.v默认ADDR_WIDTH=8，256×32位，共1 KiB；addr[9:2]为字索引，addr[1:0]必须00，addr[31:10]必须0。同步读写且同沿读写同地址返回旧数据。mem数组没有复位清零循环，read_valid_reg与输出复位屏蔽让复位时rdata为0，存储内容保留。未写过的合法字在仿真可能为X，程序应先写再读。当前Fitter确认1个M9K和8192有效数据位。

## GPIO

0x10000000为8位输出读写，0x10000004为只读同步输入；读写同沿读回旧输出。输入使用meta与sync两级寄存器，降低异步采样风险；同步不等于消抖。板级GPIO输入接0，输出bit0连接D7。GPIO模块32项、CPU GPIO188项、板级GPIO213项检查通过。

## Timer

Timer以sys_clk倒计数。CTRL控制enable/periodic；LOAD保存重装值；VALUE只读当前计数；STATUS bit0保持到期并直接输出irq。LOAD为0不启动，count到1置到期位，单次关闭或循环重装；STATUS写1清除，清除与到期同沿清除优先。CTRL写入优先于倒计数分支。

CPU在EXEC锁存Timer写命令，下一FETCH沿提交；读路径用load_addr和独立read_sel，在LW等待FETCH沿刷新。此结构切断指令锁存、译码、寄存器读取、ALU、地址译码到Timer计数状态的长路径。

| Timer地址 | 功能 |
| --- | --- |
| 0x10001000 | bit0 enable；bit1 periodic |
| 0x10001004 | 下次启动或自动重装使用的计数值 |
| 0x10001008 | 当前倒计数值 |
| 0x1000100C | bit0 到期保持；写1清零；同时驱动 irq |

默认周期25,000,000个50 MHz时钟，约0.5 s。每个到期由中断处理程序翻转GPIO，完整亮灭约1 s。模块13项、CPU Timer12项、板级Timer135项检查通过。

# 5 UART发送与接收模块

## 发送路径

uart_tx.v发送8N1，空闲高、起始0、8数据位LSB先发、停止1。CLKS_PER_BIT=434，在50 MHz下约115207.37 baud。写0x10002000低8位启动，0x10002004 bit0为busy；忙时写入忽略，不排队。CPU轮询busy后写字节，TX命令同样经EXEC暂存和下一FETCH提交。复位取消发送并将TX置高。

## 接收路径

uart_rx.v先用两级寄存器同步rx_pin。IDLE发现低电平，START在半位位置确认起始位，DATA每隔一个位周期采样，STOP确认停止位为高再提交。假起始位返回IDLE，错误停止位不提交字节；没有单独frame error输出。

0x10003000返回rx_data，0x10003004 bit0为valid。DATA读取不清valid，CPU须写STATUS bit0=1。valid未确认前保留旧字节，忽略后来帧；没有FIFO或溢出标志。同沿clear_valid在状态更新后执行，因此若碰到提交同沿会以清除结果为准；软件应按当前单字节协议消费。

## CPU命令循环

程序等待RX valid，读取字符，ASCII 0把x19设0、ASCII 1设1，然后SW到GPIO输出。其他字符不改变x19；所有字符最后都写RX STATUS确认。Timer中断也操作共享x19，因而串口命令改变的是当前状态，后续定时翻转继续。

| 测试 | 本次结果 |
| --- | --- |
| tb_uart_tx | PASS 12 |
| tb_cpu_uart | PASS 14 |
| tb_fpga_uart | PASS 5 |
| tb_uart_rx | PASS 11 |
| tb_cpu_uart_rx | PASS 10 |
| tb_fpga_uart_rx | PASS 5 |

## 复现串口演示

下载当前MCU.sof，串口设置115200、8N1、无硬件流控。交叉连接TX/RX并共地。复位释放后预期收到OK换行，D6心跳运行；发送单个字符0/1观察D7即时改变，再观察Timer仍周期性翻转。连续高速数据接收不是本版已完成的压力测试。

# 6 本地Timer中断与CSR

| 地址 | 名称 | 字段及行为 |
| --- | --- | --- |
| 0x300 | mstatus | MIE bit3；MPIE bit7；MPP 固定读为3 |
| 0x304 | mie | 本地 Timer 使能 bit16 |
| 0x305 | mtvec | 直接模式入口；写入强制低2位为0 |
| 0x341 | mepc | 被中断的待执行指令地址；低2位为0 |
| 0x342 | mcause | 入口写 0x80000010；CSR 写也可更新 |
| 0x344 | mip | 只读；bit16 反映 Timer STATUS[0] |

irq_request=MIE全局使能 && mie[16] && timer_irq。当前平台使用本地中断cause16，入口mcause=80000010；不是标准mtime/mtimecmp机器Timer中断cause7。只实现直接模式mtvec，入口及mepc低2位强制为0。

## 入口与返回

CPU在EXEC且load_wait=0时采样请求；load_wait=1时先完成LW。take_irq抑制本沿通用寄存器写和普通访存请求，保存当前PC到mepc并跳mtvec；MPIE保存MIE，MIE清0避免当前默认嵌套。MRET回mepc，MIE恢复MPIE，MPIE置1。

CSRRW读取旧CSR到rd，并将rs1写CSR；CSRRS读取旧值到rd，rs1不是x0时将旧值与rs1按位或后写入。rd=x0丢弃通用寄存器写回。mip只读，写请求忽略。此实现没有完整权限与异常机制。

## 默认软件现场约定

入口0x200的四条指令为：xor x19,x19,x22；sw x19,0(x18)；sw x22,12(x1)；mret。x22固定1，x18为GPIO基址，x1为Timer基址；x19是主程序与ISR共享的LED状态。当前演示用寄存器约定避免额外保存，不代表硬件会自动保存所有通用寄存器。

## 验证覆盖

tb_irq_csrs的10项检查覆盖复位屏蔽、mtvec对齐、mie/mip bit16、全局使能、cause/mepc、入口禁嵌套与MRET恢复。tb_timer_irq的15项检查观察至少两次完整入口/返回、GPIO翻转与sticky请求清除，并检查复位清状态。

已通过的整机中断测试是在UART RX轮询程序中的代表性场景。尚未穷举在所有指令、首次LW执行、中间等待、CSR写入以及连续请求边界发生中断的组合，也没有复杂软件现场保存测试。这些情况需要独立扩展验证。

# 7 本次23项功能回归

本机ModelSim SE-64 10.5重新编译当前源码，并在独立codexfinal库运行与sim/run_all.do相同的23项测试。每项通过后读取层级errors变量，全部为0。完整日志：v2_mcu/verification/final_regression.log。

| Testbench | 检查数 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| tb_alu | 16 | 运算与默认操作码 |
| tb_regsfile | 未打印 | 双读端口、写保护、复位 |
| tb_decoder | 57 | 基础指令与字段译码 |
| tb_imm_gen | 101 | 立即数字段、正负边界 |
| tb_control_unit | 19 | 控制向量及CSR/MRET控制 |
| tb_pc_reg | 11 | 沿更新、保持、异步复位 |
| tb_instr_rom | 25 | 机器码、默认NOP、复位 |
| tb_data_ram | 12 | 同步读写、非法地址、旧数据 |
| tb_cpu_top | 32 | 基础程序结果与复位 |
| tb_gpio | 32 | 输入同步与寄存器行为 |
| tb_cpu_gpio | 188 | CPU通过MMIO访问GPIO |
| tb_fpga_top | 213 | 板级复位、LED极性、GPIO |
| tb_timer | 13 | 倒计时、循环、状态清除 |
| tb_cpu_timer | 12 | Timer MMIO及程序轮询 |
| tb_fpga_timer | 135 | Timer程序与板级LED |
| tb_uart_tx | 12 | 8N1发送、busy与复位 |
| tb_cpu_uart | 14 | CPU发送OK及等待空闲 |
| tb_fpga_uart | 5 | 板级TX输出 |
| tb_uart_rx | 11 | 接收、valid、确认与复位 |
| tb_cpu_uart_rx | 10 | ASCII命令与GPIO控制 |
| tb_fpga_uart_rx | 5 | 板级RX到LED路径 |
| tb_irq_csrs | 10 | 本地中断屏蔽、CSR、返回 |
| tb_timer_irq | 15 | 两次Timer中断、GPIO与MRET |

汇总：ALL 23 TESTBENCHES PASSED。源码编译阶段0 errors、0 warnings；部分早期testbench在优化时存在未连接新UART端口警告，已留在完整日志中。检查数不是覆盖率，tb_regsfile未打印统一检查数。

tb_cpu_corner只被编译，没有列入23项运行集合。原12项Icarus记录不再作为最终汇总；旧日志仍保留便于历史对照。旧文档中的v1_cpu checks=88/151/44不能替代本次v2_mcu结果。

# 8 FPGA资源与时序结果

Quartus II 13.0.1的既有完整编译成功，顶层fpga_top，器件EP4CE10F17C8。下表采用Fitter结果；Analysis & Synthesis中间估计4033个LE，不能与最终3576混用。

| 资源 | 最终使用量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑单元 | 3,576 / 10,320 | 35% |
| 组合功能 | 2,950 / 10,320 | 29% |
| 专用逻辑寄存器 | 1,518 / 10,320 | 15% |
| I/O引脚 | 6 / 180 | 3% |
| 有效存储位 | 8,192 / 423,936 | 2% |
| M9K块 | 1 / 46 | 2% |
| PLL / 9-bit乘法器 | 0 / 2；0 / 46 | 0% |

| 时序检查 | 各角最差slack |
| --- | --- |
| Setup | +0.712 ns |
| Hold | +0.179 ns |
| Recovery | +15.045 ns |
| Removal | +1.729 ns |
| Minimum pulse width | +9.370 ns |

各角TNS均0.000 ns；Slow 1200mV 85C模型Fmax 51.85 MHz。Qproject/MCU.sdc定义sys_clk周期20.000 ns并derive_clock_uncertainty；报告SDC File List显示已读入。QSF未显式列SDC_FILE，现有编译通过默认同名MCU.sdc加载，复现应核查日志实际读入该文件。

Unconstrained Paths显示2个输入端口、3个输出端口及相应路径未约束。结论限于报告中已约束的内部路径满足50 MHz；外部I/O尚未完成完整时序约束。

## 板级证据与程序文件

项目对话“继续做GPIO与MMIO”确认最终阶段23/23通过、50 MHz通过、双向串口通过；用户最后确认ASCII 0/1立即控制D7后，Timer中断仍继续翻转。该记录作为既有上板结果；本次没有重新下载或声称新硬件测量。

MCU.sof，位于v2_mcu/Qproject/output_files。下载前确认路径与编译日期，避免加载v1或21项阶段的旧文件。

# 9 问题复盘与最终修正

## RAM资源超限

早期全阵列异步复位和异步读使RAM展开为大量逻辑，曾出现681/703 LAB需求超过645等失败记录。最终去掉mem数组复位、改同步读写并调整CPU等待。ramstyle=M9K只是提示，最终Fitter实际确认1个M9K；旧失败数字不是当前占用。

## CPU与外设长组合路径

旧路径把PC、ROM、译码、寄存器读、ALU及写入挤在一拍，历史setup最差-1.329 ns。加入inst_reg和FETCH分相后截断取指路径；最终Timer和TX再暂存写命令，在下一FETCH提交，分离译码到外设状态更新的路径。最终需同时检查setup、hold及复位相关裕量。

## 文档周期与实现脱节

v1_cpu LW3拍的说明曾被带入v2_mcu；最终exec_phase持续翻转，LW的两个EXEC之间还有FETCH，因此是4拍。验证时看pc、inst_reg、exec_phase、load_wait、load_target与regfile_wen，不能仅按注释“两拍LW”理解整条指令。

## 编译与仿真配置

testbench只用于仿真，Quartus综合应只加入15个RTL并选择fpga_top。CPU调试输出留在内部，外部只有6个板级端口。ModelSim 10.5脚本不依赖info script推导路径，而在run_all.do显式设置项目根目录；CSR信号在cpu_top首次引用之前声明，避免隐式网络后再声明的兼容问题。

## 复位与读写时刻

同步RAM结果在采样沿后生成，寄存器堆不能在同沿使用刚更新的结果。FETCH必须门控旧指令写入；Timer/TX待提交命令在复位时清除。RAM复位输出为0不代表内容被清空；同步释放复位也不等于按键消抖。

## LED与版本目录混淆

低有效LED需LED_ACTIVE_LOW=1。最终D7由GPIO决定，既受串口命令也受中断控制，不能继续用“PC到0x50完成灯”解释。对已有备份目录重复Copy-Item曾产生嵌套v2_mcu；这是复制问题，不是新代码版本。

## 验证资料与警告

旧README仍写无Timer/UART、旧summary只有12项，本次替换为最终阶段结果。回归存在旧testbench未连接UART的优化警告，不能把汇总PASS写成零警告。PowerShell命令应逐行复制，中文标点或两条命令粘成一行会产生参数错误。

# 10 工程复现与上板流程

## 目录与编译输入

工作目录D:/02GitHub/01riscv-fpga-soc/v2_mcu。rtl有15个设计模块；sim保存testbench与5个do脚本；Qproject保存MCU.qpf、MCU.qsf、MCU.sdc；verification保存最终汇总与完整功能日志。当前文档在仓库doc目录。

## ModelSim

在Transcript执行：do {D:/02GitHub/01riscv-fpga-soc/v2_mcu/sim/run_all.do}。脚本建立modelsim_gpio_work、以-vlog01compat编译RTL和测试、逐项run -all并检查errors，预期ALL 23 TESTBENCHES PASSED。$finish配合-onfinish stop会暂停，由脚本检查后quit -sim继续下一项。

查看旧波形入口可用run_gpio.do、run_timer.do、run_uart.do、run_rx.do；应检查脚本当前选择的ROM_PROGRAM及参数，不能把旧阶段波形当作默认PROGRAM=5中断演示。

## Quartus与JTAG

打开v2_mcu/Qproject/MCU.qpf，核对fpga_top、器件和15个../rtl文件。执行完整编译，核查TimeQuest加载MCU.sdc及sys_clk 20 ns，检查Fitter资源与多角时序。加载本次Qproject/output_files/MCU.sof，USB-Blaster、JTAG、Program/Configure。SOF配置通常随断电失效，Flash/JIC流程另行处理。

| 信号 | 引脚 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| sys_clk | PIN_E1 | 50 MHz |
| sys_rst_n | PIN_M15 | 低有效复位 |
| led_run | PIN_L7 | D6 心跳 |
| led_done | PIN_M6 | D7 = GPIO bit0 |
| uart_tx_pin | PIN_N5 | FPGA TX 接串口适配器 RX |
| uart_rx_pin | PIN_N6 | FPGA RX 接串口适配器 TX |

上板复核：按住复位D6/D7熄灭；释放后D6心跳；串口115200 8N1收到OK换行；D7周期翻转；发送0/1即时改变，再观察周期翻转继续。GPIO输入未接真实按键，不以当前演示宣称按键GPIO功能已上板测试。

## 版本保存

保存RTL、testbench、do脚本、QPF/QSF/SDC、文档及验证摘要。db、incremental_db和仿真库是可生成缓存；保留发布SOF时同时记录版本与编译时间。当前本地工作树已有目录迁移和未提交项，不能据旧文档提交号认定v2_mcu已上传。

# 11 设计问答与验证边界

## 为什么采用两读一写寄存器堆

ADD同时需要两个操作数，SW同时需要基地址和存储数据，每条指令只写一个目的寄存器。单读端口也可实现，但需分时读取与临时寄存器，增加控制周期。当前两读端口供任意两个编号，也能读取同一个寄存器。

## 为什么数据RAM不在复位时全清

块RAM无法像并行触发器阵列一样用异步复位同时清空所有字。保留内容和读输出屏蔽使写法匹配M9K。需要全零内存时，可由软件或逐地址初始化状态机同步清零，并定义初始化完成条件；本版没有这样的初始化流程。

## 为什么多周期CPU仍按20 ns时序约束

普通指令2拍、LW4拍描述的是指令执行周期；各状态寄存器依然每20 ns采样。分相缩短实际组合路径，并不允许随意添加全局multicycle或false path掩盖违例。

## 为什么D7不能证明全部指令正确

D7只是GPIO bit0，串口命令或中断都会改变；D6只是心跳计数器。指令计算、访存和中断返回需要testbench检查。板级观察补充功能证据，不替代完整ISA合规或覆盖率测试。

## 中断为什么需要软件保存现场

硬件仅保存PC与少量CSR状态，不保存全部通用寄存器。当前程序约定x19共享LED状态和固定基址/常数，四条ISR能工作。更复杂ISR若改动主程序临时值，应显式压栈/恢复，并测试嵌套、待完成访存和返回边界。

## 当前尚未完成的验证

没有形式验证、完整ISA合规测试、代码覆盖率报告、随机指令差分、UART长时间高负载、复杂现场保存和完整外部I/O时序约束。23项测试的checks计数不等于覆盖率；尤其不能把现有Timer轮询中的中断场景推广为所有执行边界都已验证。

## 相关历史资料

原始版Word与mcu.vsdx保留为历史学习资料，旧图未反映最终取指锁存和完整MCU外设；当前接口以RTL及本记录为准。README_timing_fix.md属于CPU修复历史，gpio_program.txt描述仍保留的PROGRAM=1；两者都不是默认PROGRAM=5的完整说明。

# 12 基础程序与可复核资料

PROGRAM=0仍用于基础回归，执行算术、LUI、SW/LW、分支和跳转后在0x50的jal x0,0自循环。以下保留关键地址便于对照波形；默认PROGRAM=5在0x50继续GPIO与外设阶段，不能用此表判定默认程序结束。

| PC | 指令 | 可观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | addi x1,x0,10 | x1=10 |
| 0x04 | addi x2,x0,3 | x2=3 |
| 0x08 | add x3,x1,x2 | x3=13 |
| 0x0C | sub x4,x1,x2 | x4=7 |
| 0x10 | and x5,x1,x2 | x5=2 |
| 0x14 | or x6,x1,x2 | x6=11 |
| 0x18 | xor x7,x1,x2 | x7=9 |
| 0x1C | lui x8,0x12345 | x8=0x12345000 |
| 0x20 | sw x3,0(x0) | RAM[0]=13 |
| 0x24 | lw x9,0(x0) | x9=13；本版4拍 |
| 0x28 | beq x9,x3,+8 | 跳过0x2C |
| 0x30 | bne x1,x2,+8 | 跳过0x34 |
| 0x38 | jal x12,+8 | x12=0x3C；跳过0x3C |
| 0x40 | addi x14,x0,76 | x14=0x4C |
| 0x44 | jalr x15,0(x14) | x15=0x48；跳过0x48 |
| 0x4C | addi x17,x0,31 | x17=31 |
| 0x50 | jal x0,0 仅PROGRAM=0 | 自循环；其他PROGRAM继续GPIO |

本版PROGRAM=0首次到0x50之前执行16条指令，其中15条2拍、1条LW4拍，共34个核心时钟周期；50 MHz下约680 ns，不含复位同步。旧版33拍/660 ns计算不再适用。

## 依据文件

实现：v2_mcu/rtl全部15个模块与sim/run_all.do；功能结果：verification/summary.txt和final_regression.log；资源：MCU.fit.summary及MCU.fit.rpt；时序：MCU.sta.summary及MCU.sta.rpt；编译：MCU.flow.rpt；硬件结果：ChatGPT项目“继续做GPIO与MMIO”最终阶段实测对话。