# 基于 FPGA 的多周期 RISC-V MCU/SoC
设计与实现（RV32I 子集）

目录

1. 项目概述	3

1. 项目概述	项目目标、开发板、最终演示功能

2. 系统架构	整体框图、模块划分、连接关系

3. 指令集支持	指令清单、编码、操作含义、寄存器和 PC 的变化

4. 存储器与外设	ROM/RAM 容量、地址分配、外设寄存器及读写规则

5. CPU 微架构	数据通路、状态机、指令执行步骤、等待处理

6. 时钟、复位与错误处理	时钟目标、复位后的状态、遇到不支持的指令或错误地址怎么办

7. 验收标准	哪些测试必须通过，上板需要展示什么

# 1. 项目概述

本项目基于野火征途 Pro 开发板，使用 Verilog 在 Cyclone IV E EP4CE10F17C8 FPGA 上设计一个支持 RV32I 指令子集的 32 位多周期处理器，并集成片内存储器、GPIO、定时器和 UART，构建能够执行预存程序、完成整数运算、数据存取及外设控制的小型片上系统。

处理器采用多周期结构，将指令执行划分为取指、译码、执行、访存和写回等步骤，通过控制状态机协调各模块工作。CPU 包含程序计数器、指令译码器、立即数生成模块、通用寄存器堆和算术逻辑单元，计划支持 ADD、SUB、AND、OR、XOR、ADDI、LUI、LW、SW、BEQ、BNE、JAL、JALR 共 13 条指令。

系统配置一个 2 KiB 指令 ROM 和一个 2 KiB 数据 RAM，分别保存程序机器码和运行数据。通过存储器映射输入输出（Memory-Mapped I/O，MMIO）为外设寄存器分配地址，使 CPU 能够使用读写指令访问 RAM、控制 GPIO、配置定时器并向 UART 写入待发送数据。第一版采用定时器轮询方式，并实现 UART 发送及忙闲状态查询。

项目以板载 50 MHz 时钟作为目标系统时钟。FPGA 配置完成并复位后，CPU 从指令 ROM 的起始地址执行演示程序，完成整数求和，将结果写入 RAM 并读回检查。程序根据检查结果，通过 UART 输出 PASS 或 FAIL 信息；检查通过后，利用定时器周期性更新 GPIO，实现板载 LED 的状态变化。

项目使用 ModelSim 建立自动检查结果的仿真环境，验证算术运算、寄存器访问、分支跳转、存储器读写、访问等待及外设控制行为，并完成 FPGA 上板调试。结合 Quartus 实现报告，记录逻辑单元、寄存器及片上存储资源占用，分析关键路径和目标时钟下的时序裕量。

最终交付内容包括可综合的 RTL 源代码、演示程序及 ROM 初始化文件、自检 Testbench、仿真脚本、引脚与时序约束、实现报告、上板演示记录和项目说明文档。项目重点体现处理器数据通路设计、控制逻辑设计、模块接口定义、系统集成及问题定位能力。

- 系统架构

- 指令集支持

3.1 支持范围与通用约定

第一版处理器实现 ADD、SUB、AND、OR、XOR、ADDI、LUI、LW、SW、BEQ、BNE、JAL、JALR 共 13 条指令。指令编码及正常执行语义依据 RISC-V 官方 RV32I 规范 [1][2]；未列出的指令均不支持。因此，本项目称为“RV32I 指令子集实现”，不宣称兼容完整 RV32I。

本章规定软件可观察到的结果，作为 RTL 实现和自检 Testbench 的共同依据。多周期状态划分见第 5 章；本章不规定每条指令必须占用多少个时钟周期。

表 3-1 通用执行约定

| 项目 | 规定 |
| --- | --- |
| 寄存器 | x0～x31 共 32 个通用寄存器，每个 32 位。x0 读取恒为 0，写入丢弃。程序应先初始化所用的 x1～x31，不依赖其复位值。 |
| 指令与 PC | 指令固定为 32 位，占 4 字节。PC 为 32 位字节地址，复位值为 0x00000000。正常顺序执行时，下一条地址为当前 PC 加 4。 |
| 地址与对齐 | 采用字节编址。取指地址及 LW/SW 的有效地址均须为 4 的倍数；本项目不实现非对齐访问。 |
| 存储字节序 | 采用小端序：32 位字的最低有效字节对应最低字节地址。 |
| 数值与比较 | 加减及地址计算保留低 32 位，不因算术溢出而报错。AND、OR、XOR 按位运算；BEQ/BNE 比较 32 位值是否相等。 |

3.2 指令清单与编码

下表给出译码时必须匹配的字段，二进制数字按高位到低位书写。“—”表示该指令没有对应的功能码字段，这些位属于立即数等其他字段，不要求为 0。

表 3-2 本项目支持的 13 条指令

| 指令 | 格式 | 功能 | opcode | funct3 | funct7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | R | 寄存器加法 | 0110011 | 000 | 0000000 |
| SUB | R | 寄存器减法 | 0110011 | 000 | 0100000 |
| AND | R | 按位与 | 0110011 | 111 | 0000000 |
| OR | R | 按位或 | 0110011 | 110 | 0000000 |
| XOR | R | 按位异或 | 0110011 | 100 | 0000000 |
| ADDI | I | 立即数加法 | 0010011 | 000 | — |
| LUI | U | 装入高位立即数 | 0110111 | — | — |
| LW | I | 读取 32 位字 | 0000011 | 010 | — |
| SW | S | 写入 32 位字 | 0100011 | 010 | — |
| BEQ | B | 相等时分支 | 1100011 | 000 | — |
| BNE | B | 不等时分支 | 1100011 | 001 | — |
| JAL | J | 直接跳转并链接 | 1101111 | — | — |
| JALR | I | 间接跳转并链接 | 1100111 | 000 | — |

译码器必须同时检查表中所有适用字段。例如 ADD 与 SUB 的 opcode、funct3 相同，但 funct7 不同；只检查 opcode 会误执行其他指令。所有受支持指令的 inst[1:0] 均为 11。

字段含义

inst[31:0] 表示当前取到的 32 位机器码；opcode 是主操作码，funct3、funct7 用于进一步区分操作；rd 是目的寄存器编号，rs1、rs2 是源寄存器编号，均为 5 位，取值 0～31；imm 表示直接编码在指令中的常数。

在包含相应字段的指令中，opcode 位于 inst[6:0]，rd 位于 inst[11:7]，funct3 位于 inst[14:12]，rs1 位于 inst[19:15]，rs2 位于 inst[24:20]。R 型的 funct7 位于 inst[31:25]。同一位置在其他格式中可能属于立即数，不能一律解释为寄存器或功能码。

指令格式的作用

R 型使用两个源寄存器；I 型使用一个源寄存器和立即数；S 型用于存储；B 型用于条件分支；U 型提供高 20 位立即数；J 型用于 PC 相对跳转。格式决定译码器从机器码的哪些位置取出寄存器编号和立即数。

3.3 立即数生成规则

立即数生成模块从 inst 中拼接出 32 位操作数。符号扩展是把原立即数的符号位复制到新增高位，例如 12 位的 0xFFF 表示 −1，扩展为 32 位后为 0xFFFFFFFF。I、S、B、J 型均进行符号扩展；U 型把高 20 位放入结果的高位，低 12 位补 0。

表 3-3 立即数的编码范围

| 名称 | 使用指令 | 范围或含义 |
| --- | --- | --- |
| Iimm | ADDI、LW、JALR | 12 位有符号数，−2048～2047。 |
| Simm | SW | 12 位有符号数，−2048～2047。 |
| Bimm | BEQ、BNE | 带隐含最低位 0 的分支字节偏移；−4096～4094，步长 2。 |
| Uimm | LUI | 20 位编码放入结果 [31:12]；结果 [11:0] 为 0。 |
| Jimm | JAL | 带隐含最低位 0 的跳转字节偏移；−1048576～1048574，步长 2。 |

立即数拼接表达式

以下使用 Verilog 拼接写法；花括号表示拼接，重复次数表示复制该位。生成结果全部为 32 位。

Iimm = {{20{inst[31]}}, inst[31:20]};

Simm = {{20{inst[31]}}, inst[31:25], inst[11:7]};

Bimm = {{19{inst[31]}}, inst[31], inst[7],

inst[30:25], inst[11:8], 1'b0};

Uimm = {inst[31:12], 12'b0};

Jimm = {{11{inst[31]}}, inst[31], inst[19:12],

inst[20], inst[30:21], 1'b0};

Bimm 和 Jimm 已经是字节偏移，拼接后不再左移。本项目没有 16 位压缩指令，虽然分支和跳转偏移的编码步长为 2，实际采用的目标地址仍须满足 4 字节对齐。

例：ADDI 的立即数 −1 生成 0xFFFFFFFF；LUI 的汇编操作数 0x12345 生成 0x12345000。LW、SW、JALR 的立即数同样可以为负数，不能按无符号数直接补零。

3.4 指令操作与 PC 更新

表中 R[n] 表示指令执行前的寄存器值，PC0 表示当前指令的字节地址，“←”表示写入。EA 表示有效数据地址，T 表示跳转目标。Read32/Write32 表示完成一次合法的 32 位 RAM 或外设访问。表中写入与 PC 更新仅在该指令成功完成时发生。

表 3-4 指令语义

| 指令 | 寄存器或存储器操作 | 下一条 PC |
| --- | --- | --- |
| ADD | R[rd] ← R[rs1] + R[rs2] | PC0 + 4 |
| SUB | R[rd] ← R[rs1] − R[rs2] | PC0 + 4 |
| AND | R[rd] ← R[rs1] & R[rs2] | PC0 + 4 |
| OR | R[rd] ← R[rs1] ¦ R[rs2] | PC0 + 4 |
| XOR | R[rd] ← R[rs1] ^ R[rs2] | PC0 + 4 |
| ADDI | R[rd] ← R[rs1] + Iimm | PC0 + 4 |
| LUI | R[rd] ← Uimm | PC0 + 4 |
| LW | EA = R[rs1] + Iimm R[rd] ← Read32(EA) | PC0 + 4 |
| SW | EA = R[rs1] + Simm Write32(EA, R[rs2])；不写通用寄存器 | PC0 + 4 |
| BEQ | R[rs1] = R[rs2] 时条件成立； 不写通用寄存器 | 成立：PC0 + Bimm 否则：PC0 + 4 |
| BNE | R[rs1] ≠ R[rs2] 时条件成立； 不写通用寄存器 | 成立：PC0 + Bimm 否则：PC0 + 4 |
| JAL | R[rd] ← PC0 + 4 | PC0 + Jimm |
| JALR | T = (R[rs1] + Iimm) & 0xFFFFFFFE R[rd] ← PC0 + 4 | T |

JAL 和 JALR 写入的 PC0 + 4 是返回地址；rd 为 x0 时仅丢弃返回地址，跳转仍然执行。JALR 在 rd 与 rs1 相同时必须先使用 rs1 的旧值求出 T，再写回返回地址。

JALR 只清除目标地址的 bit 0，不清除 bit 1。清除 bit 0 后若目标仍不满足 4 字节对齐，应按 3.5 节报错，不得通过强制清零低两位来掩盖错误。

多周期实现中，PC 在指令执行及等待期间保持，成功完成时更新一次。每次 SW 或 MMIO 访问最多生效一次，不能因等待多个周期而重复触发。无论 rd 是否为 x0，LW 都必须执行访问及错误检查，只丢弃对 x0 的写回。

3.5 访问限制与错误行为

本节的停机处理是本项目选定的简化错误策略，不属于完整的 RISC-V 特权级异常处理。本项目不实现 CSR、异常处理入口或异常返回指令。检测到错误后，CPU 进入保持到复位的故障状态，冻结 PC，停止后续取指、数据请求及通用寄存器写回。故障状态须能在仿真或调试信号中观察，信号与复位规则在第 6 章定义。

取指与数据访问限制

指令 ROM 容量为 2 KiB，取指字节地址范围为 0x00000000～0x000007FF，合法指令起始地址为 0x00000000～0x000007FC，步长为 4。必须先检查完整 PC 的范围和对齐，再用 PC[10:2] 访问 512 个 32 位字，不能仅截取低位而让越界地址回绕。

LW、SW 只执行完整 32 位字访问，要求 EA[1:0] = 00，不拆分成多次访问。RAM 和 MMIO 的地址范围、读写权限及外设副作用以第 4 章地址表为准；不能通过截断地址高位，让未映射地址误访问 RAM 或外设。

表 3-5 错误条件及可观察结果

| 错误条件 | 本项目规定的结果 |
| --- | --- |
| 不支持或非法的机器码 | 译码报错并停机；PC 保持为该指令地址，该指令不写寄存器，也不发出数据访问。 |
| 采用的跳转目标非对齐 | 已成立的 BEQ/BNE，以及 JAL/JALR 检查目标对齐；失败时停在当前指令地址，JAL/JALR 不写返回地址。未成立的分支不检查未采用的目标。 |
| 取指地址越界或非法 | 取指报错，PC 保持为无法取指的地址。如果上一条跳转目标对齐但越界，跳转先完成，再在目标取指时报错；已写入的返回地址保留。 |
| LW/SW 地址非对齐 | 在发出数据请求前报错；LW 不写目的寄存器，SW 不修改 RAM 或外设；PC 保持为出错指令地址。 |
| 数据地址未映射或权限错误 | 在允许访问生效前完成地址与权限检查；报错时不产生该次访问的写回或外设副作用，PC 保持为出错指令地址。 |

故障不回滚此前已完成的指令。这里冻结的是 CPU 执行，已启动的定时器或 UART 是否继续运行由外设逻辑决定。访存等待本身不是非法指令；等待接口规则见第 5 章。

3.6 编程约定与最小示例

CPU 从 ROM 读取并执行机器码。汇编是机器码的可读写法，须先转换为受支持的 32 位指令，再放入 ROM 初始化文件。本版本不承诺直接运行任意 C 编译结果；生成的程序必须逐条检查，确保没有用到清单以外的指令。

表 3-6 将 5 放入 x1 再加 3 的最小程序

| PC 地址 | 汇编指令 | 32 位机器码 | 执行后的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00000000 | addi x1, x0, 5 | 0x00500093 | x1 = 5；PC = 4 |
| 0x00000004 | addi x2, x1, 3 | 0x00308113 | x2 = 8；x1 仍为 5；PC = 8 |
| 0x00000008 | jal x0, 0 | 0x0000006F | 跳回自身；PC 保持为 8；x0 仍为 0 |

表中地址和机器码使用十六进制，结果中的 4、5、8 使用十进制。JAL 的操作数 0 表示相对当前 PC 的偏移为 0，不表示跳到绝对地址 0。最后一条是持续执行的自循环，用于停留在程序末尾，不是 HALT 指令。

若指令 ROM 采用 512×32 位的字数组初始化方式，前三个字依次为 00500093、00308113、0000006F。这里写的是完整 32 位字，不需要倒转十六进制数字；只有以字节组织文件时才按小端序拆分，例如第一个字拆为 93 00 50 00。

伪指令的处理

伪指令是汇编器提供的简写，不增加 CPU 的硬件指令数量。使用伪指令时须检查其展开结果。以下四种可用本项目指令表达：

| 汇编简写 | 对应的真实指令 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| nop | addi x0, x0, 0 | 空操作，PC 加 4 |
| mv rd, rs | addi rd, rs, 0 | 复制寄存器值 |
| j label | jal x0, label | 无条件跳转，不保留返回地址 |
| ret | jalr x0, 0(x1) | 以 x1 为返回地址跳转 |

本版本不支持其他 RV32I 指令，例如 AUIPC、移位、大小比较和字节/半字访存；也不支持乘除法扩展 M、压缩扩展 C、原子扩展 A、CSR 指令以及 ECALL/EBREAK。汇编器和链接器不能因目标标为 RV32I 就默认程序可运行，最终应检查反汇编结果。

3.7 指令级验证要求

Testbench 对每条已完成指令检查 PC、目的寄存器写回及数据访问结果，错误用例检查故障状态和被禁止的副作用。至少覆盖表 3-7；整体程序和上板验收见第 7 章。

表 3-7 必须覆盖的验证场景

| 检查项 | 最低覆盖要求 |
| --- | --- |
| 13 条指令的正常行为 | 逐条验证表 3-4 的结果；覆盖源、目的寄存器相同，以及不同寄存器组合。 |
| x0 保护 | 对 x0 的算术、LUI、跳转链接及 LW 写回均不能改变 x0；LW x0 仍执行访问和错误检查。 |
| 立即数与整数边界 | I/S 覆盖 0、−1、−2048、2047；B/J 检查符号位和分散位段拼接。验证 0xFFFFFFFF + 1 = 0，以及 0 − 1 = 0xFFFFFFFF。 |
| 分支与跳转 | BEQ/BNE 分别覆盖成立和不成立，验证前跳、回跳及基准为当前 PC。检查 JAL 链接值、JALR 的 rd = rs1 和目标 bit 0 清除。 |
| 对齐规则 | LW/SW 的地址低两位非 00 时不得访问；跳转目标 bit 1 为 1 时出错；未成立的分支不能因未采用目标非对齐而出错。 |
| 访存与等待 | SW 后 LW 读回一致；访问等待期间不提前写回或更新 PC；长等待下 SW/MMIO 只生效一次。 |
| 非法编码与访问边界 | 拒绝未支持的 opcode、funct3、funct7 组合；覆盖 ROM 尾地址、越界取指、未映射数据地址及读写权限错误。 |
| 故障可观察性 | 故障保持到复位；错误指令不产生禁止的写回或外设副作用；此前指令结果保留；对齐但越界的跳转按下一次取指错误处理。 |

3.8 参考规范

以下官方资料用于核对所选指令的编码与语义。本项目仅实现本章明确列出的部分，访问限制和停机策略以本项目约定为准。

[1] RISC-V Unprivileged ISA · RV32I Base Integer Instruction Set, Version 2.1

[2] RISC-V Unprivileged ISA · RV32/64G Instruction Set Listings

- 存储器与外设	ROM/RAM 容量、地址分配、外设寄存器及读写规则

- CPU 微架构

- 时钟、复位与错误处理

- 验收标准