基于 FPGA 的多周期 RISC-V MCU/SoC 设计与实现（RV32I 子集）

目录

1. 项目概述	2

1. 项目概述	项目目标、开发板、最终演示功能

2. 系统架构	整体框图、模块划分、连接关系

3. 指令集支持	指令清单、编码、操作含义、寄存器和 PC 的变化

4. 存储器与外设	ROM/RAM 容量、地址分配、外设寄存器及读写规则

5. CPU 微架构	数据通路、状态机、指令执行步骤、等待处理

6. 时钟、复位与错误处理	时钟目标、复位后的状态、遇到不支持的指令或错误地址怎么办

7. 验收标准	哪些测试必须通过，上板需要展示什么

# 1. 项目概述

本项目基于野火征途 Pro 开发板，使用 Verilog 在 Cyclone IV E EP4CE10F17C8 FPGA 上设计一个支持 RV32I 指令子集的 32 位多周期处理器，并集成片内存储器、GPIO、定时器和 UART，构建能够执行预存程序、完成整数运算、数据存取及外设控制的小型片上系统。

处理器采用多周期结构，将指令执行划分为取指、译码、执行、访存和写回等步骤，通过控制状态机协调各模块工作。CPU 包含程序计数器、指令译码器、立即数生成模块、通用寄存器堆和算术逻辑单元，计划支持 ADD、SUB、AND、OR、XOR、ADDI、LUI、LW、SW、BEQ、BNE、JAL、JALR 共 13 条指令。

系统配置一个 2 KiB 指令 ROM 和一个 2 KiB 数据 RAM，分别保存程序机器码和运行数据。通过存储器映射输入输出（Memory-Mapped I/O，MMIO）为外设寄存器分配地址，使 CPU 能够使用读写指令访问 RAM、控制 GPIO、配置定时器并向 UART 写入待发送数据。第一版采用定时器轮询方式，并实现 UART 发送及忙闲状态查询。

项目以板载 50 MHz 时钟作为目标系统时钟。FPGA 配置完成并复位后，CPU 从指令 ROM 的起始地址执行演示程序，完成整数求和，将结果写入 RAM 并读回检查。程序根据检查结果，通过 UART 输出 PASS 或 FAIL 信息；检查通过后，利用定时器周期性更新 GPIO，实现板载 LED 的状态变化。

项目使用 ModelSim 建立自动检查结果的仿真环境，验证算术运算、寄存器访问、分支跳转、存储器读写、访问等待及外设控制行为，并完成 FPGA 上板调试。结合 Quartus 实现报告，记录逻辑单元、寄存器及片上存储资源占用，分析关键路径和目标时钟下的时序裕量。

最终交付内容包括可综合的 RTL 源代码、演示程序及 ROM 初始化文件、自检 Testbench、仿真脚本、引脚与时序约束、实现报告、上板演示记录和项目说明文档。项目重点体现处理器数据通路设计、控制逻辑设计、模块接口定义、系统集成及问题定位能力。

- 系统架构

- 指令集支持

- 存储器与外设	ROM/RAM 容量、地址分配、外设寄存器及读写规则

- CPU 微架构

- 时钟、复位与错误处理

- 验收标准